- 第十二章   结论与建议

- 12.1 评价结论

- 12.1.1 项目概况

台前县荡宇惠民食业有限公司拟投资16000万元建设日屠宰12万只肉鸭项目，选址位于濮阳市台前县吴坝镇郑三里村西，项目建成后形成年屠宰肉鸭3600万只，年产鸭分割产品8.45万吨的生产规模。

- 12.1.2规划的符合性

本项目符合《台前县城乡总体规划(2016-2035)》。

- 12.1.3 产业政策的符合性

本项目为肉鸭的屠宰及肉制品加工项目，符合国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中，第一类“鼓励类”，第一项“农林业”，第31条“农牧渔产品无公害、绿色生产技术开发与应用”和第32条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，属于国家鼓励类项目。

- 12.1.4 污染控制措施及排放情况

12.1.4.1 废气

（1）恶臭

拟建项目待宰圈、屠宰车间及污水处理过程中均产生恶臭，建设单位拟采取的臭气处理措施包括：严格管理，对鸭收购、待宰场地及时冲洗，消毒灭菌，定期喷洒生物除臭剂；加强厂区绿化，厂界周围种植高大乔木；对污水处理站产生的污泥及时清运，减少污泥在厂区内的堆存量和堆存时间。本次评价提出：

待宰圈设为封闭式，臭气经排气罩排风系统收集，通风排气由引风机送至活性炭吸附（效率80%）后排放；屠宰车间设通风系统，车间剖腹取内脏工序处增加通风次数，排气口处设活性碳吸附装置，废气经活性炭吸附（效率80%）后排放；鸭毛加工车间采用光氧催化系统对废气进行处理，处理效率为90%，处理后通过15米排气筒排放；鸭毛车间在投料、烘干工序安装除尘效率不低于99%布袋除尘器，经除尘后的废气通过15m高烟囱排放。将污水处理站易产生废气的池体设置在室内，并对处理室采取微负压抽风，室内通风排气由引风机送至活性炭吸附（效率80%）后排放。

经以上措施治理后，拟建项目厂界臭气排放浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改二级标准要求，不会对周围环境产生明显影响。

（2）锅炉废气

拟建项目燃气锅炉排放的废气能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求。

（3）食堂餐饮油烟

拟建项目设置职工食堂，职工食堂采用天然气作为能源，但在备餐时产生餐饮油烟和天然气燃烧废气，设置油烟净化器处理后排气筒达标排放。

（4）液氨的无组织排放

拟建项目液氨储罐为高压密闭装置，无呼吸废气产生。废气来自液氨转运过程中阀门、管道的无组织排放。建设单位通过加强阀门和管道密闭性并进行定期检查、液氨转运过程中尽量缩短时间的方法尽可能的降低NH3的无组织排放。

12.1.4.2 废水

拟建项目废水产生量为1745.7m3/d，经厂区自建污水处理站处理后CODCr排放浓度为87mg/L，排放量为45.56t/a；BOD5排放浓度35.7mg/L，排放量18.70t/a；SS排放浓度240mg/L，排放量125.69t/a；动植物油排放浓度为7.56mg/L，排放量3.96t/a；氨氮排放浓度为7.56mg/L，排放量3.96t/a。拟建项目废水经处理后出水水质可处理后的废水可以达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）二级标准后，达标排入金堤河。

12.1.4.3 固废

本项目产生的主要固体废物是生产（待宰圈）过程产生的粪便、废弃肉渣及肠胃内容物，污水处理过程产生的污泥、油脂等以及恶臭吸附装置产生的废活性炭。

废活性炭返回原厂家回收再生利用。

本项目从源头控制没有病残鸭，生鸭全部为检疫合格的生禽。

粪便及肠胃内容物，类别属于动物残渣。经无害化处理后，定期外运用作肥料，有偿提供给农户作农肥，做到了综合利用。但由于粪便和肠胃内容物在堆存期时有臭味产生，故厂方应及时清运，做到日产日清。

污水处理站产生的污泥、栅渣，类别属于有机废水污泥，经过无害化处理后外送用作农肥。由于该有机废水污泥系由猪体物质经分解转化而成，无有毒化学物质，故对环境无有害影响。

生活垃圾经厂区统一收集后由镇环卫管理部门派专人进行清运，送至垃圾填埋场进行妥善处理。

12.1.4.4 噪声

该项目噪声污染源主要包括空调系统、制冷系统、空压机、给水泵房、污水处理站内的泵房和鼓风机房的噪声、运输噪声和待宰圈内动物的鸣叫声等。在设备选型时应优先选用低噪动力设备以及电气设备；在噪声级较高的设备底座加设减振垫、装消音、隔声装置等。经预测可知，在采取上述措施后，经厂界距离的衰减，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，能够实现达标排放。

- 12.1.5 环境影响情况

12.1.5.1 环境空气

（1）环境空气现状监测评价表明，本项目评价区域内SO2、NO2日均浓度与小时浓度均不超标；TSP日均浓度不超标；PM10、PM2.5日均浓度在监测期间均超标，超标率为28.57~85.71%，主要是春季地表扬尘引起的颗粒物也对区域环境空气质量有影响。各监测点氨、硫化氢、臭气浓度等特征因子均不超标。

（2）从拟建项目排放污染物预测结果来看，各无组织排放源污染物最大落地浓度均很低，最大占标率均小于10%，表明拟建项目无组织排放的大气污染物对周围环境的影响很小。

（3）拟建项目硫化氢、氨无组织排放厂界浓度可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建厂界浓度限值。表明拟建项目无组织排放的大气污染物对周围敏感点的影响很小。

（4）本工程卫生防护距离参考《农副食品加工业卫生防护距离标准 第1部分：屠宰及肉类加工》（GB18078.1-2012）中的规定执行。该标准中指的禽类生产规模＞4万只/年，所在地区近五年平均风速≥2m/s（台前县近五年平均风速为3.2m/s），另根据设计，厂界外四周将种植宽度不少于10m的浓密的乔木植物绿化隔离带。根据该标准划定距离，本项目卫生防护距离为450m。

经现场勘查，拟划定的卫生防护距离内没有村庄、医院、学校等环境敏感目标。

12.1.5.2 地表水

由监测结果知：项目西侧金堤河各监测断面的各项监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002））Ⅴ类标准要求。

项目废水经自建污水处理站处理后的废水可以达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）二级标准，处理达标后排入金堤河。

12.1.5.3 地下水

地下水环境质量现状评价结果表明：各监测点各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

拟建项目在采取完善、有效的地面硬化、防渗措施和落实严格的生产组织管理后，污染物均能得到有效处理，力争厂区内无跑、冒、滴、漏现象发生的情况下，对厂址周围地下水环境影响较小。

12.1.5.4 声环境

（1）各监测点位噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，表明项目所在地的声环境较好。

（2）噪声预测评价结果表明：各厂界的昼间噪声预测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，能够实现达标排放。

综上所述，拟建项目的建设对周围声环境的影响较小。

- 12.1.6 环境风险

拟建项目易导致环境风险事故的因素为液氨泄漏，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判定，项目环境风险评价等级为简单分析。

针对液氨贮存、使用等各环节，建立严格的生产管理制度和操作规程，明确责任建设单位加强管理提高设备运转率，储罐区域要有禁火标志和防火防爆技术措施；厂区布置中要考虑应急救援设施、通道、应急疏散及避难所的设计；管理方面要制定严格的操作规程，对生产人员进行培训；划定卫生防护距离，制订切实可行的应急救援预案，配备相应品种和数量的消防器材。对污水处理设施，不断提高操作人员技术水平，掌握污水生化处理的运行规律，加强管理，及时检修和维护处理设备，保证污水处理系统稳定运行，必要时停产维修。

采取上述污染防治措施及环评建议后，基本可避免异常工况发生导致的环境风险。在建设单位严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，工程环境风险可防可控，项目建设是可行的。

- 12.1.7 厂址选择的合理性分析结论

拟建项目选址从规划符合性、地方法规的符合性、卫生防护距离、地质条件、交通、基础设施等方面均是合理的，区位优势明显；拟建项目的建设与运营对周围环境影响较小。项目选址基本合理。

- 12.1.8 环境经济效益分析

拟建工程只要采取适当而必要的环保措施，进行合理的环保投资，将使项目具有良好的环境效益、社会效益和经济效益。

- 12.1.9 环境管理与监测计划

拟建项目建成后，公司设立环保科，日常的环境管理由环保安全科负责，并由一名副总经理负责分管。建立和完善适合于企业的环境管理体系，企业必须具备特征污染物的自我监测能力，常规污染物不能监测的可委托县环境监测站进行监测；按照国家和行业有关环境保护管理规定，建立健全企业环境管理和环境监测制度，规范管理程序，并在生产中严格执行。

- 12.1.10 公众参与

项目环评期间，根据《环境影响评价公众参与办法》生态环境部部令 第4号，依规进行了项目的公众参与工作，程序符合生态环境部对环境影响评价公众参与的要求。

根据公众参与调查结果，无人反对项目的建设。

- 12.2 总结论

台前县荡宇惠民食业有限公司日屠宰12万只肉鸭项目，符合国家的产业政策；选址符合台前县城乡总体规划要求；项目具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。建设单位在采取设计和本评价提出的各项污染防治措施后，严格执行环保“三同时”制度，各项污染物均能达标排放，固体废物都能得到妥善处置，对环境影响较小，从环保角度分析，项目建设可行。

- 12.3 建议

根据本次环评的结论，为进一步减轻拟建项目对环境的影响，建议项目考虑采取以下措施：

（1）建成后，建设单位要及时组织验收；

（2）污水处理过程产生的污泥、栅渣及车间产生的不可利用内脏等固体废物应及时清运，尽量避免堆置过程中造成二次污染，影响厂区及其周围环境。

（3）按照国家及当地环保要求，安装废气、废水的在线监测设备。