一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 濮阳市存鑫建材有限公司年产300万吨砂石料项目（建筑施工废弃物处置及综合利用） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2102-410927-04-01-462184 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 姚留存 | 联系方式 | 13839321988 |
| 建设地点 |  | 河南省濮阳市台前县城关镇老庄村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经115°47′8.555″，北纬35°58′27.837″ |  |  |
| 国民经济行业分类 |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 台前县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资（万元） |  | 1000.00 | 环保投资 （万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） |  | 15.0 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13334 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 本项目为“四十七、生态保护和环境治理业”中“103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”，根据台前县城关镇人民政府和台前县自然资源局出具证明（见附件3和附件4），用地为建设用地，符合城关镇土地利用规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类”中的第十二条第11款“利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”，属于鼓励类建设的项目，符合国家产业政策的要求。 本项目已在台前县发展和改革委员会备案，项目代码：2102-410927-04-01-462184。 2、与《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号）相符性分析 项目厂址位于河南省濮阳市台前县城关镇老庄村，项目与《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号）中“台前县环境管控单元生态环境准入清单”相符性分析见下表。 - 台前县城关镇环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目特点; 相符性. 台前县城镇重点单元; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、化工、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物、以及挥发性有机污染物排放量大的工业项目等。 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。; 项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动、高排放、高污染项目。; 相符. 污染物 排放管控; /; /; 相符. 环境风险防控; 1、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; /; 相符. 资源利用效率要求; /; /; 相符. 台前县一般管控区; 一般管控单元; 空间布局约束; 1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。 2、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序，住建部门不得核发建设工程规划许可证。; /; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 2、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。; 本项目不产生含重金属废水; 相符. 环境风险防控; 1、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。; 本项目不属于色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业; 相符. 资源利用效率要求; /; /; 相符. 3、台前县水源保护区划 3.1县级集中式饮用水水源保护区划 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号），台前县马楼地下水井群（马楼乡黄河左岸，共16眼井）。一级保护区范围：S1—TC1—TC2、TC3—S2各组井群外包线内及外围50米的区域，D04—S4、D10—S3各组井群外包线内及外围30米的区域，D02、D03、D05、D06、D07、D08、D09取水井外围30米的区域。二级保护区范围：一级保护区外，北至黄河大堤、东和南至黄河中泓线、东北至京九铁路、西南至马楼乡界的区域。 3.2乡镇级集中式饮用水水源保护区划 《河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划》中关于台前县集中式饮用水源保护区的划定： ①台前县夹河乡地下水井（共1眼井）。一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域。 ②台前县打渔陈镇地下水井群（共4眼井）。一级保护区范围：水厂厂区及外围东120米、西50米、南至101省道、北50米的区域（1、2号取水井），3、4号取水井外围50米的区域。 ③台前县马楼镇地下水井群（共3眼井）。一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、西至、南20米、北至汤台路的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 ④台前县侯庙镇地下水井群（共5眼井）。一级保护区范围：水厂厂区及外围50米、东至101省道的区域（1号取水井），2～5号取水井外围50米的区域。 ⑤台前县清水河乡地下水井群（共3眼井）。一级保护区范围：水厂厂区及外围50米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围50米的区域。 ⑥台前县后方乡地下水井（共1眼井）。一级保护区范围：水厂厂区及外围东40米、西50米、南30米、北50米的区域。 ⑦台前县吴坝镇地下水井群（共3眼井）。一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西50米、南30米、北50米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围50米的区域。 3.3台前县乡镇集中式饮用水水源保护范围（区）划分 根据《台前县人民政府办公室关于印发乡镇集中式饮用水水源保护范围（区）划分的通知》（台政办〔2019〕43号）关于台前县乡镇集中式饮用水水源保护范围（区）划分如下： ①侯庙镇第二地下水型水源地（3眼井） 一级保护区范围：孙洼取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域；大杨取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，北至道路北沿；6号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，东南至濮阳市光帝实业有限公司现状办公用房。 ②后方乡第二地下水型水源地（4眼井） 一级保护区范围：2号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，北至社区居民楼；3号、玉皇岭、姜庙取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域。 ③马楼镇第二地下水型水源地（6眼井） 一级保护区范围：新3号、新4号、刘楼、李开甫、河西王取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域；陈楼取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，西至范台梁高速。 ④清水河乡第二地下水型水源地（5眼井） 一级保护区范围：4号、黄庄、油房赵、王英楼取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域；5号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，东至岳楼支渠。 ⑤孙口镇桥北张村地下水型水源地（4眼井） 一级保护区范围：1号、4号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域；2号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，东至道路东沿，西至台前县新区第一实验小学教学楼；3号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，南至幼儿园教学楼，北至幼儿园围栏。 ⑥打渔陈镇第二地下水型水源地（5眼井） 一级保护区范围：7号、8号、尹那里取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域；5号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，南至影堂干渠；6号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，南至101省道，西至阳光食品机械厂界。 ⑦夹河乡沙湾村地下水型水源地（5眼井） 一级保护区范围：1号、2号、4号、5号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域；3号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，东至道路东沿。 ⑧吴坝镇第二地下水型水源地（4眼井） 一级保护区范围：新3号、4号、5号、侯庄取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域。 ⑨城关镇地下水型水源地（2眼井） 一级保护区范围：1号、2号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域。 本项目位于河南省濮阳市台前县城关镇老庄村，距离本项目最近的饮用水源地为城关镇地下水型水源地（2眼井），本项目位于城关镇地下水型水源地2号水井西南侧约2.5km，不在饮用水水源保护区范围内。 - 4、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业村污染治理攻坚战实施方案的通知》相符性分析《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析一览表 河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案; 本工程情况; 相符性. 18.加强扬尘综合治理。 住房城乡建设、交通运输、自然资源、水利、商务等部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求、“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为。进一步扩大道路机械化清扫和洒水范围，强化道路清洗保洁作业，持续开展城市清洁行动。; 环评已要求企业在施工期按照该要求执行; 相符. 19.深化矿山综合整治行动。 推动矿石采选和砂石骨料企业全面开展装备升级及深度治理，针对原料运输、贮存、装卸、破碎、转运、筛分、出料等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，并同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，优化运输方式，减少污染物排放。; 本项目储存环节封闭式储库，装卸、转移和输送环节采用密闭输送带，生产和使用环节在密闭空间中操作并有效收集废气，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备; 相符. 6、与豫环文[2021]59号相符性分析 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案的通知》（豫环文[2021]59号），本项目生产与该标准中有关要求的相符性见下表。 - 与豫环文[2021]59号相符性分析一览表 方案; 项目; 有关控制要求; 本项目控制措施; 相符性. 工作目标; 无组织排放; 无组织排放治理应达到大气污染防治攻坚治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完善在线监测、视频监控和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。; 项目原料为建筑垃圾，储存于封闭式车间内；项目设置密闭的生产车间，且顶部设置喷淋设施；各生产设备产尘点均设置集气罩，引入配套除尘设施；厂区内物料采用密闭皮带廊道；厂区出口设置洗车装置；厂区内道路硬化，无裸露地面，定期洒水清扫；产品出厂车辆均应密闭或篷布遮盖，无露天转运物料；并在厂区安装视频等监控设施。严格“五到位，一密闭”建设。; 相符. 主要任务; 大力提升有组织排放治理水平; 各省辖市生态环境局督促相关企业因厂制宜选择成熟可靠的环保治理技术，鼓励采用覆膜滤料袋式除尘器、湿式静电除尘器、袋式除尘器等除尘设施; 本项目产生的颗粒物经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放; 相符. 强力推进无组织排放治理效果; 各省辖市生态环境局督促相关企业认真组织企业进行自查，建立无组织排放问题清单，加强物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等；生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式，提高废气集气效率。; 本项目储存环节封闭式储库，装卸、转移和输送环节采用密闭输送带，生产和使用环节在密闭空间中操作并有效收集废气; 相符. 7、与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》的相符性分析 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），深入开展工业企业无组织排放专项治理，持续改善全省环境空气质量，结合我省无组织排放治理现状，制定本方案。 （1）相关内容概述 总体要求：以改善环境质量为核心，强化全流程治理、精细化管控的理念，建立全省无组织排放治理清单，明确各行业污染治理规范要求，完善安装在线监控措施，细化落实监管责任，严格进行核查验收，强力推动科学治污、精准治污、合力治污。对符合治理规范的企业实行环保绿色调度，对逾期不符合治理规范的企业实行停产治理，对治理无望的企业，由当地政府制定政策，实施关停或兼并重组。 工作目标：针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。全面提升污染治理水平，污染物排放总量显著减少，打造行业标杆，全面提升企业形象，促进全省经济高质量发展。 主要任务： （一）明确治理范围。2019年10月底前，全省范围内钢铁、水泥、火电、焦化、铸造、耐火材料、有色冶炼、砖瓦窑等所有涉及无组织排放的工业企业，完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，实现“五到位、一密闭”。 （二）制定“一企一策”治理清单。当地政府组织本辖区内无组织排放治理企业，对照本方案《无组织排放治理标准》进行自查，建立无组织排放问题清单，问题清单要逐项明确车间、工位、设备点位、主要污染物、存在问题等。各企业组织专门力量或聘请专家，对企业进行现场指导，“一企一策”确定治理方案，明确治理标准、技术路线、完成期限，逐步落实监督责任单位、责任人。 （三）严格无组织排放治理标准。各企业对照《无组织排放治理标准》和“一企一策”治理清单，认真开展无组织排放治理工作，对无组织排放污染物进行提标治理，确保2019年10月底前全面完成“五到位、一密闭”。对逾期治理不到位的企业，依法实行停产整顿。对治理无望的企业，实施关停或重组。 （2）相符性分析 治理方案中对其它行业无组织排放提出了相应的治理标准，本项目参照其它行业无组织排放治理标准，现对照标准进行逐条分析如下： - 与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 方案要求; 项目建设内容及情况; 相符性. （一）料场密闭治理. 厂界内所有物料（包括原辅料、半成品、成品）入库存放，厂界内无露天堆放物料。; 有物料均存放于生产车间内，厂界内无露天堆放物料。生产车间内安装喷淋装置。; 相符. 相符. 所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）必须密封密闭。; 项目生产车间覆盖所有堆场料区。; 相符. 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 生产车间四面密闭，通道口安装卷闸门。; 相符. 所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 相符. 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 生产车间产生的粉尘性质一样，每个下料口均设置独立集气罩。; 相符. 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。; 生产车间内生产工序均功能区化并安装固定的喷干雾装置。; 相符. 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 厂区出口安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 相符. （二）物料输送环节治理. 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 项目物料输送环节均为密闭式皮带机。; 相符. 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 皮带输送机及物料提升机在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 相符. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，不在厂内露天转运散状物料。; 相符. 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖。; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖。; 相符. （三）生产环节. 物料上料、破碎、筛选、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 破碎、筛选等产尘工序的设备在密闭的厂房内，并与原料和产品进行隔离，同时配套抽风收尘及除尘装置。; 相符. 其他方面：生产环节必须在密闭良好的车间内运行；禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并在料仓口设置集尘装置和配备除尘系统。; 项目生产环节在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。; 相符. 厂区、车辆治理. 厂厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 相符. 对厂区道路定期洒水清扫。; 对厂区道路定期洒水清扫。; 相符. 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 厂区出口安装车辆冲洗设备，设置废水收集池，废水沉淀后循环使用。; 相符. 建立完善监测系统. 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 本项目厂区安装视频等监控设施; 相符. 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开; 按照要求安装监控信息平台，并在企业显眼位置随时公开; 相符. 项目设置密闭的生产车间，且顶部设置喷淋设施；各生产设备产尘点均设置集气罩，引入配套除尘设施；厂区内物料采用密闭皮带廊道；厂区出口设置洗车装置；厂区内道路硬化，无裸露地面，定期洒水清扫；产品出厂车辆均应密闭或篷布遮盖，无露天转运物料；并在厂区安装视频等监控设施。 采取以上措施后，堆场密闭治理、物料输送、生产环节、厂区车辆等方面均能够满足《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中对其它行业无组织排放治理标准的“五到位、一密闭（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）”相关要求。 8、与《濮阳市人民政府关于印发濮阳市城市建筑垃圾管理办法（试行）的通知》（濮政【2013】16号）相符性分析 濮阳市人民政府办公室于2013年4月7日印发了《濮阳市人民政府关于印发濮阳市城市建筑垃圾管理办法（试行）的通知》（濮政【2013】16号），现将本项目与其有关内容相符性分析如下： - 与《濮阳市人民政府关于印发濮阳市城市建筑垃圾管理办法（试行）的通知》（濮政【2013】16号）相符性分析 序号; 要求; 项目内容; 相符性. 第七条; 处置建筑垃圾的单位，应当在处置前向市城市管理综合执法局提出申请，获得城市建筑垃圾处置核准后，方可处置。; 要求本项目运营之前办理《城市建筑垃圾处置核准证》; 相符. 第十条; 城市建筑垃圾运输处置作业，应当遵循市容环境卫生作业规范和质量标准。运输建筑垃圾的车辆应有防撒落、飘扬、滴漏的措施，实行密闭苫盖。 不得在运输建筑垃圾过程中沿途丢弃、遗撒建筑垃圾，不得带泥上路。; 要求施工单位施工期间对施工情况进行公示，并在现场配备管理人员，建筑垃圾的装载运输进行监督; 相符. 综上所述，本项目建设符合《濮阳市人民政府关于印发濮阳市城市建筑垃圾管理办法（试行）的通知》（濮政【2013】16号）文件相关要求。 9、与《关于促进机制砂产业发展推广机制砂应用的指导意见（试行）》（豫水河（2019）7号）相符性分析 根据《关于促进机制砂产业发展推广机制砂应用的指导意见（试行）》要求:到2021年，全省机制砂产业布局基本形成，质量保障体系、行业应用标准体系基本建立；机制砂在交通、水利、工业和民用建筑等建设领域广泛应用，全省建设用砂供需基本平衡,促进机制砂在全省各类工程建设中推广应用；新建企业应具备年生产机制砂300万吨以上能力，优先扶持年生产能力500万吨以上的机制砂生产企业；对综合利用采矿废石、弃渣、工业和建筑等废弃物生产机制砂的项目，其生产能力应达到100万吨以上。机制砂生产企业应具备生产机制砂必备的破碎、整形、除尘和多道筛分等制砂生产和辅助设备，采取全封闭式生产流程，具备机制砂生产、出厂质量检验能力的试验室；加强机制砂企业环境管理，采用先进设备机械化开采和清洁生产工艺。要回收再利用废水、细粉和沉淀泥浆，做到粉尘、废水“近零排放”，实现绿色、低碳、循环发展。鼓励优先利用采矿废石、弃渣、工业和建筑等废弃物加工生产机制砂。 本项目为年产300万吨砂石料项目，其中机制砂年产量200万t/a，项目以建筑垃圾为原料，属鼓励类资源化利用项目，且机制砂生产能力为200万t/a，满足产能要求；项目破碎、筛分、制砂等工序均在密闭的车间内进行，采取全封闭式生产流程，加工工序产生的粉尘废气经集气罩收集+袋式除尘器处理后通过15m高排气筒达标排放；项目车间内部传送带单独密闭，原料仓库及成品仓库安装喷淋抑尘装置，最大限度减少无组织粉尘废气的排放，对周边环境影响较小；项目洗砂废水经沉淀处理后循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后资源化利用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排，符合清洁生产要求。因此，项目的建设符合《关于促进机制砂产业发展推广机制砂应用的指导意见（试行）》（豫水河〔2019）7号）相关要求。 10、选址可行性分析 本项目位于河南省濮阳市台前县城关镇老庄村，根据台前县城关镇人民政府和台前县自然资源局出具证明，用地为建设用地，符合城关镇土地利用规划。 距离本项目最近的饮用水源地为城关镇地下水型水源地（2眼井），本项目位于城关镇地下水型水源地2号水井西南侧约2.5km，不在饮用水水源保护区范围内。 本项目建筑垃圾主要为台前县周边建筑垃圾，通过国道及省道运输至项目位置。本项目厂区两百米内道路需企业在建设时自行修建，与南侧的现状东西道路相接，本项目原料及成品运输其他依托现状道路，根据现场踏勘，道路现状已有大型货运车辆通行,本项目的建设会增加大型货车通行的频率，因此项目周围现状道路在采取相应的降低噪声及运输扬尘等措施后可以满足项目运输要求。 项目车辆运输时产生的扬尘及噪声会对道路两侧一定范围内造成影响。项目运输道路距离较近的敏感点主要为新武口村。采用限速、禁鸣、夜间禁止运输等措施，优先选择不经过镇区的运输线路，在车辆必须要经过镇区时，加强管理，降低车速，预留噪声超标资金等减轻噪声对周围敏感点影响;对运输道路定期清扫、洒水、限速，并对运输的物料进行遮盖，以有效减轻运输扬尘污染。同时及时对道路进行维护和铺填，保证道路正常通行。在采取以上措施后运输道路可以满足项目生产需求。 项目运输路线示意图见附图4。 综上所述，本项目选址可行。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 濮阳市存鑫建材有限公司（营业执照见附件7）拟投资1000万元，在河南省濮阳市台前县城关镇老庄村建设濮阳市存鑫建材有限公司年产300万吨砂石料项目（建筑施工废弃物处置及综合利用），该项目使用原料为建筑垃圾，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号）等法律、法规的规定及要求，该项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）可知，项目类别为“四十七、生态保护和环境治理业”中的“103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”，应编制环境影响报告表。 受濮阳市存鑫建材有限公司的委托（见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司技术人员对项目厂址、周边环境及相关工程内容进行实地踏勘。在充分考虑项目环境影响特点的基础上，本着“科学、客观、公正”的原则，结合国家和河南省有关环保法规及建设项目环境管理的规定和要求，编制完成《濮阳市存鑫建材有限公司年产300万吨砂石料项目（建筑施工废弃物处置及综合利用）环境影响报告表》。 2、建设地点及周围环境状况 本项目位于河南省濮阳市台前县城关镇老庄村，建筑面积5500m2。 据现场踏勘，本项目目前是空地，东侧为荒地；西侧为农田、南侧为鱼塘、北侧为荒地。项目地理位置图见附图1，项目周围环境示意图见附图2。 3、主要建设内容 本项目总投资为1000万元，由主体工程、储运工程、辅助工程、环保工程和公用工程组成。本项目工程主要组成见下表。 - 本项目工程建设内容一览表 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积4000m2（长80m，宽50m）; 新建. 储运工程; 原料库; 位于生产车间内西侧; 新建. 成品库; 位于生产车间内东侧; 新建. 公用工程; 办公室; 一栋，10间; 新建. 供水; 本项目用水由自备井供给，需办理取水许可证; /. 供电; 城关镇供电电网供给; /. 环保工程; 废气治理; 本项目产生的破碎、筛分废气经袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 本项目产生的制砂废气经袋式除尘器+15m高排气筒（DA002）排放; 新建. 石粉筒仓粉尘经仓顶除尘器+15m高排气筒（DA003）排放; 新建. 废水治理; 本项目洗砂废水经沉淀池处理后循环使用，不外排; 新建. 车辆清洗废水通过集水坑槽排入沉淀池回用于车辆清洗。; 新建. 生活污水经化粪池处理后经外运肥田; 新建. 噪声治理; 主要噪声设备安装基础减振，经厂房隔声、部分设备置于半地下; 新建. 固废治理; 一般工业固体废物收集后暂存于固废暂存间（20m2），定期外售；生活垃圾交由环卫部门统一收集; 新建. 危险废物在危险废物暂存间（5m2）暂存后委托有资质单位处置; 新建. 4、产品方案 本工程产品方案见下表。 - 项目本工程主要产品方案一览表 产品名称; 规格; 年产量（万t/a）; 备注. 砂石料; /; 300; /. 其中; 石粉; ＜0.5mm; 10; /. 机制砂; 1~5mm; 100; 机制砂共200t，其中100t用于制作水洗砂. 水洗砂; 100; 水洗砂由机制砂经过水洗而成. 5-1石子; 5~10mm; 20; /. 1-2石子; 10~20mm; 30; /. 1-3石子; 16~31.5mm; 20; /. 2-4石子; 10~15mm; 20; /. 合计; 300; /. 5、主要原辅材料及能源消耗 本项目以建筑垃圾为原料进行砂石料生产，原料主要为外购周边城市区域建筑垃圾。本项目原料由建筑垃圾专用运输车辆运送。本项目原料仅使用建筑垃圾，本单位对原料来源的承诺见附件6。 本项目原辅材料及用量详见下表。 - 主要原材料及用量 原料名称; 用量（万t/a）; 备注. 建筑垃圾; 300.6; 来源于台前县当地建筑垃圾，由建筑垃圾专用运输车辆运送，本项目不自行运输. 资（能）源; 电; 150万kw•h/a; 区域电网供给. 水; 125825m3/a; 厂区自备井提供. 建筑垃圾：指人们在从事拆迁、建设、装修、修缮等建筑业的生产活动中产生的废旧混凝土及其他废弃物的统称。本项目使用的建筑垃圾破碎后得到的物料可以作为混凝土的原料使用；碎石块破碎后的物料亦可作为混凝土的原料使用。 - 主要设备 本工程主要生产设备一览表见下表。 - 本工程主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 备注. 颚式破碎机; PE型; 2台; 安装于地下，10~750t/h. 反击式破碎机; /; 2台; 安装于地下. 振动筛; /; 4台; /. 皮带输送机; /; 2套; /. 制砂机; HVI0926; 1台; 安装于地下，240~380t/h. 滚筒式洗砂机; /; 1台; /. 压滤机; /; 1台; /. 提升机; /; 2套; /. 石粉筒仓; 250t/个; 2个; /. 项目所用设备和工艺未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（全四批）》、工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，符合国家产业政策和地方现行产业政策要求。 7、公用工程 7.1给排水 （1）给水 项目给水主要包括生活用水和生产用水，由自备井供给。 1、生活用水 根据《河南省地方标准-工业与城镇用水定额》（DB41T385-2014）及建设单位提供资料，职工生活用水量按40L/（人•d）计算，项目职工人数为10人，则用水量为0.4m3/d（120m3/a）。 2、生产用水 本项目的生产用水主要包括洗砂用水、车辆清洗用水、喷淋用水和厂区道路控尘用水。 ①洗砂用水 项目洗砂废水经循环沉淀池沉淀后循环利用，定期补充，不外排。类比同类企业，洗砂工序每吨成品砂耗水量为1.25m3，项目洗砂量约为3333.3t/d，则洗砂用水量4166.7m3/d，考虑蒸发散失按5%计，产品带走水分按成品量的5%计，则每天需要补充新鲜水量416.7m3/d（125010m3/a）。 ②车辆清洗用水 项目车辆进出厂需要进行冲洗，参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009版）表3.1.13中循环用水冲洗补水为40-60L/辆•次，本项目取50L/辆•次，预计需要50t载重汽车12.6万辆次，需要用水量6300m3/a，21m3/d，耗散系数以10%计，车辆清洗水损耗量2.1m3/d（630m3/a），剩余的废水18.9m3/d（5670m3/a），通过集水坑槽排入沉淀池回用于车辆清洗。 ③喷淋用水 本项目在生产及运输过程中会产生粉尘，为降低粉尘排放量，本项目生产过程中对生产车间设置1套雾化喷淋系统，进行水喷雾抑尘。根据类比同类生产项目，全年合计喷淋用水量为3000m3/a，10m3/d。 ④厂区道路控尘用水 为控制厂区无组织粉尘起尘量，采用移动软管对厂区道路进行洒水，考虑到雨天不洒水情况并结合当地下雨情况，年洒水250次，洒水量为0.1L/m2•次。项目区域控尘总面积约为8000m2，则项目控尘洒水量为0.7m3/d，175m3/a。 项目总用水量为429.9m3/d（125825m3/a），由厂区自备井提供，可以满足用水需要。 （2）排水系统 本项目生产车间洒水、厂区道路控尘洒水全部蒸发损失；运输车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，无外排，员工生活污水产生量按用水量的80%计，为0.32m3/d（96m3/a），经化粪池处理后外运肥田。 本项目水平衡图见下图。 - 本项目水平衡图 单位：m3/d 7.2供电系统 本项目用电量为150万kw•h/a，由城关镇供电电网供给。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，年工作300天，两班制，单班10h工作制。 9、平面布置 本项目占地面积为13334m2，厂区大门位于厂区南侧，生产车间位于厂区北侧，办公区域位于厂区东侧，具体见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： - 施工期工艺流程及产物环节分析 - 项目施工期工艺流程图及产污环节 建筑施工全过程按作业性质，可以分为下列几个阶段： （1）清理场地：主要包括地表清理等； （2）土石方阶段：包括土石方开挖、运输工程土等； （3）基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等； （4）主体工程阶段包括：钢筋砼工程，钢体工程，砌体工程； （5）装修阶段：包括内外檐装修，内部装修等； （6）扫尾阶段：包括土方回填、修路、绿化、清理现场等。 其中土石方工程阶段和主体结构工程阶段易产生扬尘，而施工噪声则贯穿施工全过程。 - 运营期工艺流程及产污环节分析 - 砂石料生产工艺流程及产污环节 本项目建筑垃圾由供应商运输，且建筑垃圾块状尺寸必须满足建设单位要求，且要求建筑垃圾不含钢筋等不可加工物，在此情况下，本项目生产工艺可行。 生产工艺流程简述： 建筑垃圾的分拣工作是在建筑工地回收建筑废弃物前，由供应商人工剔除无法回收加工的建筑垃圾的过程。本项目厂内不再分拣。 （1）颚式破碎 建筑垃圾项目通过振动给料机均匀连续地将建筑垃圾投入颚式破碎机进料斗进行破碎,颚式破碎机属粗破，破碎后的物料粒径在10~80mm之间。 本项目颚式破碎机位于地下，地面仅保留进料口和胶带输送机的出料口，颚破车间位于地下可以有效阻止噪声传播和粉尘散逸。评价建议在进、出料口安装水喷淋装置，不仅能保证建筑垃圾的湿润度，还能增加粉尘含水率、加快粉尘沉降速度，减少粉尘从进出料口散逸。 （2）反击破 颚式破碎后的物料经输送带送至反击式破碎机进行中、细碎作业。 反击式破碎机工作原理是利用冲击能来破碎物料，在电动机的带动下，机器转子高速旋转，物料由机器上部直接落入板锤作用区，与转子上的板锤撞击破碎，后被抛向反击装置上再次破碎，又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎，同时在高速离心力的作用下，石料与一部分以伞型方式分流在转子四周的飞石产生高速碰撞，石料在互相打击后破碎，此过程重复进行，直至石料被粉碎到所需粒度由出料口排出。 反击式破碎属中、细碎，电耗少、效率高；进料口大，破碎腔高，适应物料硬度高，破碎比大，具有三级破碎及整形功能。 本项目反击式破碎机和颚式破碎机均放置于地下，地面仅保留进料口和皮带输送机的出料口，反击破车间位于地下可以有效阻止噪声传播和粉尘散逸。反击式破碎机在工作时会产生大量粉尘，评价建议安装封闭式集气罩，将粉尘收集后经与筛分工序共用的袋式除尘器处理后通过15m高的排气筒排放；同时，为减少进出料口的粉尘逸散，在进出料口安装水喷淋装置。 （3）筛选 反击式破碎机出料口设有输送带，破碎后的物料经输送带送至振动筛进行筛分。物料经过筛分，粒径大的物料筛出后通过输送带送至反击破车间当做原料重复利用；粒径为5~10mm、10~20mm、10~15mm、16~31.5mm、<0.5mm的物料分别经输送带送至成品库。筛分工段主要产生粉尘和噪声。评价建议在筛分工段安装密闭式集气罩，收集后经袋式除尘器处理再通过15m高的排气筒排放。 （4）制砂 筛选后1~5mm的物料经密闭皮带输送机送入制砂机制砂，制砂完成后的机制砂进入成品库或进入下一工序。 （5）洗砂 机制砂转运至滚筒式洗砂机进料口进入滚筒式洗砂机进行洗砂。洗砂完成后即成成品机制砂，经检验合格后（主要为颗粒级配、粒径等检验）密闭输送至成库库进行储存。 滚筒式洗砂机由四个拖轮支撑，电机驱动减速器，大齿轮和小齿轮驱动清洁缸低速旋转，泥浆和石粉从进料口进料，并进入转鼓。清洁缸中的具有一定角度的耐磨橡胶衬板，在此过程中，它会循环多次并用正向或反向冲洗水洗涤，清洁后的骨料通过筛网在排出端排出，然后脱水，含污泥的废水在出料或进料端通过多孔挡板流出。 此过程中干物料通过密闭皮带输送机输送至洗砂机，皮带落料口设密闭罩，该工序污染物主要为洗砂废水和噪声。 注：洗砂过程中产生的废水经管道收集后进入二级沉淀池+底泥中转池处理后，上清液回用于洗砂工序，不外排。中转池底泥经压滤脱水后的滤饼外售用至建筑公司综合利用，压滤出的水进入沉淀池回用于洗砂工序。 主要污染工序： 施工期： （1）废气 施工过程中车辆运输、物料装卸、堆存等过程产生的施工扬尘。 - 废水 ①施工废水 施工废水包括施工机械冲洗废水、施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水。 ②生活污水 施工人员的生活污水。 - 噪声 - ①施工场地噪声 施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声和施工人员的活动噪声。 ②物料运输的交通噪声 - 固废 ①施工建筑垃圾 ②生活垃圾 运营期： （1）废气 ①破碎、筛选工序产生的粉尘 ②制砂工序产生的粉尘 ③石粉筒仓排空粉尘及装车粉尘 ④原料卸料过程中产生的粉尘 ⑤运输车辆动力起尘 ⑥皮带输送粉尘 ⑦产品堆放粉尘 ⑧产品装卸粉尘 （2）废水 ①车辆清洗废水 ②洗砂废水 ③生活污水 - （3）噪声 设备运行时产生的机械噪声 - （4）固废 - 一般固废： - ①袋式除尘器收集的粉尘； - ②压滤机滤饼； - ③职工生活垃圾。 - 危险废物： - ①更换废机油 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的污染及环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、大气环境 本项目所在地区域为环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。本次评价引用台前县环境监测站提供的台前县2019年全年的环境空气质量监测数据，统计结果见下表。 - 2019年台前县全年监测数据 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 17; 60; 28; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33.67; 40; 84; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 104.58; 70; 149; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 65.5; 35; 187; 超标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 900; 4000; 23; 达标. O3; 百分位数8小时平均质量浓度; 106.42; 160; 67; 达标. 由上表可知，本项目所在区域环境空气质量达标情况评价指标SO2、O3、CO、NO2浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标区。 区域达标规划： 为改善区域环境空气质量，根据《台前县污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018—2020年）》、《关于印发台前县2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（台环攻坚办〔2020〕6号）文件要求，对城乡扬尘全面清洁攻坚要求，严格工地、道路扬尘管控，提高城市清洁标准，加强城市绿化建设，全面提升城乡扬尘污染治理水平。采取措施如下： 1）目标指标。到2020年，全县主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，全县生态文明水平与全面建成小康社会目标相适应，为实现2035年生态环境根本好转的目标打下坚实基础。 ①2018年度目标。 PM2.5年均浓度达到58微克/立方米以下，PM10年均浓度达到104微克/立方米以下，全年优良天数达到258天以上。 ②2019年度目标。 PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数达到261天以上 ③2020年度目标。 PM2.5年均浓度达到52微克/立方米以下，PM10年均浓度达到98微克/立方米以下，全年优良天数达到264天以上；达到国家规定目标要求。 2）加强绿化建设 开展大规模土地绿化行动，在城市功能疏解、更新和调整中，将腾退空间优先用于留白增绿。推行城区建筑物屋顶绿化工程，加大城区裸土治理力度，实施植绿、硬化、铺装等降尘措施，在沿交通干线两侧形成线状林带，在河道沿岸形成棋盘式的城镇林带网，大力提高城市建成区绿化覆盖率。2018年、2019年、2020年城市建成区绿地（含立体绿化、屋顶绿化）率分别达到35.3%、35.6%、35.9%，实现城市绿地内裸露土地绿化治理分别达到30%、60%、80%以上。 3）深入开展城市清洁行动 按照“全面动员、全民参与、全域覆盖”的要求，依据河南省清洁城市行动标准及实施细则，广泛发动党政机关、企事业单位、居民小区等，每周五开展一次全城大扫除，全面清理整治各类卫生死角、盲点，确保城市清洁全覆盖。县城区平均降尘量不得高于9吨/月平方公里。 4）严格施工扬尘污染管控 强化施工扬尘污染防治，将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆，将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与主管部门联网。城市拆迁工程全面落实申报备案、会商研判、会商反馈、规范作业、综合处理“五步工作法”。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。 5）强化道路扬尘污染防治 加强道路扬尘综合整治，大力推进道路机械化清扫保洁作业，推行“以克论净、深度保洁”的作业模式，加强对县城区、城乡结合部、背街小巷、慢行道、人行道、广场、游园的环境卫生保洁力度。2018年县城及城市主干道机械化清扫率达到100%。2019年主次干道采取机械化清扫保洁的路面达到“双10”标准（道路每平方米浮尘量不超过10克，地表垃圾存留时间不超过10分钟）。2020年主次干道、城乡结合部、背街小巷采取机械化清扫保洁的路面应达到“双10”标准。加强对绕城道路的机械化清扫保洁力度，每日至少清扫1-2次。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。同时，加大对施工工地的监管，凡是没有严格落实渣土车管控措施、违规运输造成扬尘污染的，对施工工地进行严厉处罚，直至采取“封土”行动。 6）加强秸秆综合利用 不断完善秸秆收储体系，进一步推进秸秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化和原料化利用，加快推进秸秆综合利用产业化，到2020年，全县秸秆综合利用率达到89%以上。切实加强秸秆禁烧管控，强化各乡（镇）政府秸秆禁烧主体责任，建立网格化监管制度，继续执行秸秆焚烧50万元/火点的扣减地方财力规定，持续加大秸秆禁烧力度，努力实现全县夏秋“零火点”目标。禁止露天焚烧生活垃圾、枯枝落叶和杂草。 7）坚持烟花爆竹禁限放管控。 依据本地烟花爆竹禁限放管理规定，严格落实县城区全年禁止销售、燃放烟花爆竹要求。公安、城管、交通、安监、供销部门要指导督促加强经营、运输、销售等源头管控，规范烟花爆竹销售网点管理。 综上所属，采取上述措施后，到2020年台前县环境空气质量中PM2.5年均浓度达到52微克/立方米以下，PM10年均浓度达到98微克/立方米以下。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为北侧约780m处的金堤河，水质目标为Ⅴ类，现状使用功能为农灌、排涝。 本项目废水主要为洗砂废水、车辆清洗废水和生活污水。 本项目洗砂废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；车辆清洗废水通过集水坑槽排入沉淀池回用于车辆清洗；生活污水经厂区化粪池处理后外运肥田。 本次地表水环境质量现状数据引用濮阳市生态环境局公布的濮阳市环境质量月报2020年1月-12月中台前县金堤河贾垓桥断面监测结果，监测数据统计见下表。 - 地表水环境质量现状统计 单位：mg/L 断面; 监测因子; 监测时间; 监测结果; 标准; 标准指数; 超标倍数; 达标. 金堤河贾垓桥断面; COD; 2020年1月; 28; ≤40; 0.7; 0; 达标. 氨氮; 0.65; ≤2.0; 0.32; 0; 达标. 总磷; 0.10; ≤0.4; 0.25; 0; 达标. COD; 2020年2月; 25; ≤40; 0.63; 0; 达标. 氨氮; 0.37; ≤2.0; 0.19; 0; 达标. 总磷; 0.10; ≤0.4; 0.25; 0; 达标. COD; 2020年3月; 21; ≤40; 0.53; 0; 达标. 氨氮; 0.36; ≤2.0; 0.18; 0; 达标. 总磷; 0.08; ≤0.4; 0.20; 0; 达标. COD; 2020年4月; 36; ≤40; 0.90; 0; 达标. 氨氮; 0.16; ≤2.0; 0.9; 0; 达标. 总磷; 0.20; ≤0.4; 0.08; 0; 达标. COD; 2020年5月; 39; ≤40; 0.50; 0; 达标. 氨氮; 0.19; ≤2.0; 0.98; 0; 达标. 总磷; 0.17; ≤0.4; 0.10; 0; 达标. COD; 2020年6月; 26; ≤40; 0.43; 0; 达标. 氨氮; 0.14; ≤2.0; 0.65; 0; 达标. 总磷; 0.19; ≤0.4; 0.07; 0; 达标. COD; 2020年7月; 14; ≤40; 0.35; 0; 达标. 氨氮; 0.36; ≤2.0; 0.18; 0; 达标. 总磷; 0.08; ≤0.4; 0.20; 0; 达标. COD; 2020年8月; 22; ≤40; 0.55; 0; 达标. 氨氮; 0.42; ≤2.0; 0.21; 0; 达标. 总磷; 0.13; ≤0.4; 0.33; 0; 达标. COD; 2020年9月; 27; ≤40; 0.68; 0; 达标. 氨氮; 0.15; ≤2.0; 0.08; 0; 达标. 总磷; 0.74; ≤0.4; 1.85; 0.85; 超标. COD; 2020年10月; 26; ≤40; 0.65; 0; 达标. 氨氮; 0.3; ≤2.0; 0.15; 0; 达标. 总磷; 0.2; ≤0.4; 0.50; 0; 达标. COD; 2020年11月; 25; ≤40; 0.63; 0; 达标. 氨氮; 0.27; ≤2.0; 0.14; 0; 达标. 总磷; 0.09; ≤0.4; 0.23; 0; 达标. COD; 2020年12月; 30; ≤40; 0.75; 0; 达标. 氨氮; 0.87; ≤2.0; 0.44; 0; 达标. 总磷; 0.08; ≤0.4; 0.20; 0; 达标. 由上表可知，金堤河贾垓桥监测断面COD、氨氮均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求，9月总磷超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准85%。超标原因主要为纳污水体沿途流经区域污水管网不完善，居民的生活污水、工业废水及农田地表径流排放所致，造成地表水体污染。 为持续做好水污染防治工作，进一步改善全县水环境质量，台前县环境污染防治攻坚战指挥部办公室下发了《关于印发台前县2019年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（台环攻坚办〔2019〕26号）。实施方案确定工作目标为：金堤河张秋和贾垓桥监测断面、尚庄沟闸监测断面、梁庙沟闸监测断面、岳鲁沟闸监测断面、刘子渔沟闸监测断面达到或优于V类，确保出境断面水质安全；县级集中式饮用水水源水质达标率达到97.7%以上；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。为达到年度目标，方案指出打好城市黑臭水体治理攻坚战，深入开展城市黑臭水体整治，开展县城区管网和市场排水改造专项整治，加快城镇污水收集和处理设施建设，促进城镇污水再生利用；打好水源地保护攻坚战，做好已批复的县级及乡镇集中式饮用水水源地规范化建设和排查整治工作，开展千吨或万人以上水源地排查整治工作，加强饮用水安全管理，推进水源地周边综合整治；打好全域清洁河流攻坚战，推动河湖综合治理与水生态修复，整治入河排污口，改善河流生态流量，推进重点区域、重点流域、重点断面整治；打好农业农村污染治理攻坚战，治理农村污水、垃圾，防控农村改厕后粪污污染，推进种植业污染控制，推进畜禽养殖粪污资源化利用；推动河流综合治理与生态修复，开展河道综合治理，推进产业集聚区环境污染控制；统筹推进其他各项水污染防治，加快淘汰落后产能，严格环境准入，全面推进企业清洁生产，节约保护水资源，实现地表水断面水质自动监测全覆盖，全面做好地下油罐污染防治工作。区域水环境质量将会进一步得到改善。 3、声环境质量现状 本项目所在区域为声环境2类功能区，项目所在地声环境质量尚好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准。 4、生态环境质量现状 项目周围主要为道路、农田等，地表植被主要为人工种植的植物以及农作物，生态环境较好。项目所在区域周边无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。故不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 - 6、地下水、土壤环境 项目厂区地面进行防渗处理，不存在土壤、地下水污染途径，故不开展地下水及土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目位于河南省濮阳市台前县城关镇老庄村，项目所在厂区边界500米范围内不涉及环境保护目标。 2、声环境 本项目位于河南省濮阳市台前县城关镇老庄村，项目所在厂区边界50米范围内不涉及环境保护目标。 3、地下水环境 本项目位于河南省濮阳市台前县城关镇老庄村，项目所在厂区边界500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于河南省濮阳市台前县城关镇老庄村，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 根据《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》（环境保护部公告2018年第9号）可知，本项目排放大气污染物需执行大气污染物特别排放限值。本项目大气污染物排放标准值见下表。 - 大气污染物排放限值一览表 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 企业边界浓度限值（mg/m3）. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 3.5（排气筒15m）; 120; 1.0. 2、噪声污染物排放标准 - 噪声排放标准限值一览表 等效声级Leq：dB（A） 标准名称; 类别; 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 3、固体废物 一般工业固体废物的贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物的贮存和处置方法执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 项目不产生SO2、NOx，项目生产废水沉淀后循环利用，不外排，项目厂区内生活污水经化粪池处理后外运肥田，不外排。 因此，本项目不涉及总量。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、扬尘防治措施 施工期废气主要是施工场地平整开挖、回填、建材运输、露天堆放等过程中产生的扬尘。 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块周围，扬尘的影响范围比较广，主要表现为空气中总悬浮颗粒浓度增大，特别是在天气干燥、风速较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 （1）风力扬尘 主要为物料存放过程及表层土壤需要人工开挖、堆放且在气候干燥有风的情况下产生扬尘。下表为完全干燥、无风速影响条件下不同粒径的尘粒的沉降速度。 - 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.17; 0.12; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 276; 750; 850; 95; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.82; 4.22; 4.62. 由上表可知，尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大，当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，对外环境影响的主要为微小尘粒，由于施工季节的不同，其影响范围和方向也不同。台前县每年春、秋季节风力较大，在施工期间可能会对环境敏感点产生一定的影响。 （2）动力起尘 动力起尘主要为来往运输车辆行驶产生的扬尘，根据车型、车速、路况的不同，产生的扬尘量也不同。在同样路面情况下，车速越快扬尘量越大；而在同样车速的情况下，路面清洁度越差，扬尘量越大。 施工期间经洒水抑尘，可以大大降低扬尘的产生，下表为天气干燥、风速3m/s条件下施工场地洒水抑尘试验结果。 - 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.4; 0.67; 0.6. 本项目在不采取措施的情况下，施工扬尘产生量超过1.0mg/m3。由上表可以看出，经过洒水抑尘，可降低扬尘量70%左右，将其影响控制在20~50米范围内。 为控制扬尘污染，结合《河南省大气污染防治条例》、《濮阳市大气污染防治条例》、《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》豫政[2018]30号等文件，评价提出以下防尘措施： ①施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位。施工现场应有环境保护牌，施工前应编制扬尘专项方案提交给施工单位实施。 ②强化施工扬尘监管。施工过程中必须做到“八个百分之百”，即施工工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场路面百分之百硬化、拆除工地和土方工程百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输、施工场地百分之百监控、施工场地监控百分之百与监管部门联网。 ③项目施工现场必须做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆。强化现场燃料的使用，应选用液化气、电等清洁能源。 ④道路硬化与管理。施工场地内的车行道路必须硬化；车行道路上不能有明显的尘土；道路清扫时必须采取洒水措施。 ⑤围挡的设置。施工期间在工程施工工地边界应设置高度2.5m以上的围挡；围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的连接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破碎的漏洞。 ⑥易扬尘物料覆盖。所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量且在8小时之内投入使用物料的除外。 ⑦洒水降尘措施施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 ⑧运输车辆冲洗装置。运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车污水经沉淀池处理后回用，回用水水质悬浮物浓度不应大于150mg/L；施工场所车辆入口和出口30m以内部分的地面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。 ⑨遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 ⑩开展施工期工程环境监理，保障各项防治措施落实。 二、废水防治措施 - 施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。 2.1施工废水 施工废水包括施工机械冲洗废水、施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水，主要污染物成分为水泥碎粒、沙土等，其中泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮浑浊液体，外观呈土灰色，比重1.20~1.46，含泥量30~50%，pH值约为6~7，建筑施工废水若不经处理随意排放，会对周围环境产生一定影响。本项目施工期在施工场地设置处理废水的沉淀池，施工废水经沉淀池处理后可以用作场地及道路洒水抑尘。 2.2生活污水 生活污水为施工人员的盥洗水。根据建设单位提供的资料，施工高峰期施工人员为20人，生活用水量按60L/（人•d）计，则施工期生活用水量约为1.2m3/d，污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.96m3/d，施工期为1个月，施工期生活污水产生量约为28.8m3。该部分污水中主要污染物浓度为COD：350mg/L，SS：300mg/L、氨氮：25mg/L。施工期生活污水化粪池沉淀处理后外运肥田。 三、噪声防治措施 本评价要求建设单位在项目的建设过程中要做好施工噪声的治理防治工作，为进一步减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采用如下措施控制施工噪声： （1）制定科学的施工计划，合理安排施工时间。除抢修、抢险作业外，禁止在夜间22：00～次日6：00时段内施工；如确因工艺要求必须连续施工时，应报建设主管部门并取得批准，提前3天公告周围单位及居民，方可夜间连续施工； （2）采用距离防护措施，将主要噪声源布置在本项目中心方向，同时施工单位尽量选用低噪音、低振动的各类施工机械设备，并尽可能附带消声和隔音的附属设施；避免多台高噪音的机械设备在同一时间段使用； （3）采取减振阻尼措施，在施工机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振技术。对产生受激振动声大的设备金属板壳可在其外表涂上高阻尼层可减缓其振动噪声。 （4）采取隔声降噪措施，建议建设单位在边界设置临时声围挡，将施工机械噪声源与周围环境隔离，使施工噪声控制在隔声构件内，以减小环境噪声污染范围与污染程度； （5）加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架模板要轻拿轻放，不得随意乱甩，夜间禁止喧哗等。施工及来往运输车辆禁止鸣笛。 （6）日常应注意对施工设备的维修、保养、使各种施工机械保持良好的运行状态，杜绝由于设备运动状况不佳导致噪声增大。 四、固体废物防治措施 施工期间产生的固体废物主要是施工建筑垃圾，包括拆除现有建筑物产生的建筑垃圾和主体施工阶段产生的废建筑垃圾、工程弃土和施工人员的生活垃圾等。 4.1弃土 外运土方按要求由有运输资质的渣土车清运至濮阳市环境卫生行政管理部门指定的消纳场地。渣土不能及时清运的，应妥善堆置，并采取围挡、遮盖、压实、适量洒水等防护措施，防止产生扬尘及受雨水冲刷。 4.2建筑垃圾 施工建筑垃圾主要包括施工过程中产生的废建筑材料，建筑垃圾运至专用场所、用于填筑垫建筑基础、路基或回填低洼地带，建筑垃圾中钢筋等回收利用。 4.3生活垃圾 施工人员的生活垃圾收集到指定的垃圾箱（桶）内，由当地环卫部门统一及时清运处理。 为进一步减少施工期固废对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施： （1）工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废物，要设立环保卫生监督监察人员，避免污染环境，影响市容。 （2）施工现场的场区应干净整齐，禁止混放或在施工现场外擅自占道堆放建筑材料、工程渣土和建筑垃圾。 （3）施工期间的建筑垃圾收集后运至市政部门指定的建筑垃圾堆放场，防止露天长期堆放产生二次污染，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置。 五、生态环境保护措施 施工期产生的生态影响主要为降雨和工程施工过程引起的水土流失。 为防止施工造成水土流失，建议建设单位施工前在项目四周设置围墙，可以起到拦截作用，避免在雨季动土，做好土石方平衡并尽量减少开挖面积和开挖量，防止水土流失减少对生态环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、大气环境影响和保护措施 1、废气源强分析 本项目产生的废气主要为破碎、筛选工序产生的粉尘、制砂工序产生的粉尘、石粉筒仓排空粉尘及装车粉尘、原料卸料过程中产生的粉尘、运输车辆动力起尘、皮带输送粉尘、产品堆放粉尘和产品装卸粉尘。 （1）破碎、筛选工序产生的粉尘 破碎、筛选工序在封闭厂房内进行，破碎机和振动筛上方设置集气罩，经引风机引入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关说明，物料在破碎、筛选、冲击破碎过程中的粉尘产生量约为0.2kg/t原料。本项目破碎原料总量为300.6万t/a，因此破碎、筛选环节的粉尘产生量为601.2/a。破碎、筛选工序产生的粉尘经集气罩收集后，通过1套袋式除尘器除尘，引风机风量为50000m3/a，集气罩收集效率为95%，袋式除尘器除尘效率以99.5%计，除尘后经15m高排气筒（DA001）排放。 为减少颗粒物排放，评价要求企业在生产车间内对破碎、筛分系统进行二次密闭，并在顶部设置集气管道收集破碎、筛分过程中产生的粉尘，且在生产过程中进行喷水抑尘，约有5%外排到环境中，则生产车间无组织粉尘排放量为1.5t/a。 - 破碎、筛选工序污染物产排情况一览表 污染物; 粉尘. 产生 情况; 产生方式; 有组织; 无组织. 产生量（t/a）; 571.14; 30.06. 速率（kg/h）; 95.19; 5.01. 浓度（mg/m3）; 1903.8; /. 治理 措施; 处理工艺; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 车间墙体阻隔自然沉降、 水喷淋装置. 收集效率（%）; 95; /. 处理效率（%）; 99.5; 95. 风量（m3/h）; 50000; /. 运行时间（h）; 6000; 6000. 排放 情况; 排放量（t/a）; 5.71; 1.50. 速率（kg/h）; 0.476; 0.25. 浓度（mg/m3）; 9.5; /. 由上表可知，本项目破碎、筛选工序产生的粉尘经集气罩收集后，通过1套袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放；经处理后本项目粉尘排放情况均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。 （2）制砂工序产生的粉尘 制砂是对破碎筛分后的物料用制砂机进行再破碎、研磨，由于这部分成品粒径较小，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中碎石破碎筛分相关说明中相关技术参数，再破筛分产尘系数为0.2kg/t-破碎料，则制砂筛分工序粉尘产生量为400.8t/a。制砂工序在封闭厂房内进行，在制砂机上方设置集气罩，经收集后通过1套袋式除尘器除尘，引风机风量为40000m3/a，集气罩收集效率为95%，袋式除尘器除尘效率以99.5%计，除尘后经15m高排气筒（DA002）排放。 为减少颗粒物排放，评价要求企业在生产车间内对制砂系统进行二次密闭，并在顶部设置集气管道收集制砂过程中产生的粉尘，且在制砂过程中进行喷水抑尘，约有5%外排到环境中，则生产车间无组织粉尘排放量为1.0t/a。 - 制砂工序污染物产排情况一览表 污染物; 粉尘. 产生 情况; 产生方式; 有组织; 无组织. 产生量（t/a）; 380.76; 20.04. 速率（kg/h）; 63.46; 3.34. 浓度（mg/m3）; 1586.5; /. 治理 措施; 处理工艺; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（DA002）; 车间墙体阻隔自然沉降、 水喷淋装置. 收集效率（%）; 95; /. 处理效率（%）; 99.5; 95. 风量（m3/h）; 40000; /. 运行时间（h）; 6000; 6000. 排放 情况; 排放量（t/a）; 1.90; 1.00. 速率（kg/h）; 0.32; 0.17. 浓度（mg/m3）; 7.9; /. 由上表可知，本项目制砂工序产生的粉尘经集气罩收集后，通过1套袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放；经处理后本项目粉尘排放情况均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。 （3）石粉筒仓排空粉尘及装车粉尘 本项目筛选产生的石粉经密闭皮带转运至密闭提升机，皮带落料口加罩与提升机密闭衔接，石粉经提升机提升至石粉筒仓中暂存，粉尘从仓顶排出。石粉采用散装机装入密闭罐车外售，散装机与罐车进料口连接方式为套筒式管道，内层管道为物料落料通道，粉尘由外部通道并入筒仓仓顶袋式除尘器处理。 项目筛选出的石粉粒径<0.5cm，粒径较小，参考《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》“水泥制品制造行业”中各种水泥制品物料输送环节粉尘产污系数为0.19kg/t－产品，本项目石粉量为100000t/a，则石粉筒仓物料输送装车粉尘产生量为9.5t/a。石粉筒仓全密闭，粉尘经仓顶袋式除尘器处理后，经1根15m高排气筒排放（DA003）。每个除尘器风机风量为3000m3/h，除尘效率按99%计。 - 石粉筒仓排空粉尘及装车粉尘产排情况一览表 污染物; 粉尘. 产生 情况; 产生方式; 有组织. 产生量（t/a）; 19. 速率（kg/h）; 3.17. 浓度（mg/m3）; 527.8. 治理 措施; 处理工艺; 仓顶袋式除尘器（1个筒仓配1套，共2套）+15m高排气筒（DA003）. 收集效率（%）; 100. 处理效率（%）; 99. 风量（m3/h）; 3000/个. 运行时间（h）; 2400. 排放 情况; 排放量（t/a）; 0.19. 速率（kg/h）; 0.03. 浓度（mg/m3）; 5.3. 由上表可知，本项目石粉筒仓排空粉尘及装车粉尘经仓顶除尘器处理后经15m高排气筒（DA003）排放；经处理后粉尘排放情况满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。 （4）原料卸料过程中产生的粉尘 项目原料建筑垃圾采用自卸汽车运输，建筑垃圾存放于原料库内（本项目原料存放在生产车间内部）。根据设计，原料库为全封闭结构储存，堆存量约为2000吨。原料库的主要环境问题是建筑垃圾中粒径较小的砂粒在风力作用、机械装载或卸载过程中起尘，对大气环境造成污染。原料仓库为全封闭结构，风力作用起尘较小。 类比同类项目，原料装卸的粉尘量为0.001kg/t原料，本项目原料共计300.03万t/a，即装卸粉尘产生量为3.0t/a。 为减少装卸粉尘产生量，评价建议项目采取以下污染防治措施： ①原料装载不宜过满，并在运输过程中加盖篷布； ②厂区运输道路全部硬化，并设专人定期清扫和洒水，保持运输路面清洁，减少二次扬尘产生； ③生产车间及原料库（本项目原料存放在生产车间内部）设置封闭车间，仅留物料出入口，禁止露天堆放，减少风蚀扬尘的产生； ④原料卸载时降低物料落差，减少装卸扬尘产生； ⑤在原料区设置水喷淋装置，在装卸时打开喷淋装置，增加空气湿度，减少粉尘产生量； ⑥加强粉碎车间传送皮带的封闭，防止撒漏等产生扬尘。 经采取以上措施，逸散性粉尘排放量约占产生量的5%，则项目装卸粉尘无组织排放量可降至0.15t/a，项目运输及物料装卸粉尘可得到有效控制。 - 卸料粉尘产排一览表 污染物名称; 产生量; 治理措施; 去除效率; 排放量. 无组织粉尘; 3.0t/a; 加盖篷布、洒水、密闭卸料、降低卸料高差、水喷淋装置、传送密闭等; 95%; 0.15t/a. - （5）运输车辆动力起尘 项目原材料及产品均采用汽车运输。汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： Q=0.123×（V/5）（W/6.8）0.85×（P/0.5）0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h，本次计算取5； W：汽车载重量，吨，空车重约10t，重载车平均重约60t； P：道路表面粉尘量，kg/m2，本次计算取0.1。 经计算，空车扬尘为0.072kg/km·辆，重载车扬尘为0.32kg/km·辆。 车流量核算：项目原料及成品每天最大运输量为20001t，单车每次运输量按50t计算，每天运输车辆为400车次（空载400次，重载400次）。项目车辆在厂区行驶距离约为100m，平均每天发车400次（空载400次，重载400次）；空车重约10t，重载车平均重约60t，以速度5km/h行驶，经计算，汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为4.7t/a。 为了最大限度减少原材料及成品运输对外环境带来的不利影响，评价要求采取如下措施： ①及时对厂区内地面进行洒水降尘及清扫； ②运输车辆要封闭遮盖；粉料采用密封罐车运输，以减少原材料散落。运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米。 ③厂区出入口设置车辆冲洗设施，设置配备高压清洗装置、冲洗槽和回用沉淀池，对出厂车辆进行清洗，以防止车辆带泥出场，保持周边道路环境清洁。 采取以上措施后，可使粉尘降低90%左右，即汽车运输扬尘排放量约为0.47t/a，排放速率为0.08kg/h，降低了运输粉尘对外环境的影响。 （6）输送粉尘 产品经筛选后在传送带输送及下料时会产生粉尘，为无组织排放，根据《逸散性工业粉尘控制技术》可知，粒料通过传送带输送及下料过程粉尘产生系数为0.05kg/t-产品，项目产品产量为300万t/a，则原料传输过程中粉尘产生量为150t/a，评价要求项目对输送带进行全封闭及下料处采取喷淋除尘措施，降尘效率为95%，再经车间阻隔降尘（阻隔效率70%），则项目输送粉尘无组织排放量可降至2.25t/a，以无组织形式排放。 - 输送粉尘产排一览表 污染物名称; 产生量; 治理措施; 去除效率; 排放量. 无组织粉尘; 150t/a; 输送带进行全封闭、下料处采取喷淋除尘措施、车间阻隔降尘; 98.5%; 2.25t/a. （7）产品堆放粉尘 项目产品粒径3-40mm，块状较大堆放于封闭性车间内，且堆场上方安装喷淋洒水装置除尘，因此产品堆场区再无装卸时基本不会产生粉尘，故本次评价不再定量分析。 （8）产品装卸粉尘 砂石料经振动筛下料口由输送带转运至成品库（位于生产车间内），再装车外售。 外售砂石料由密闭卡车运送，砂石料装车过程中会产生装卸粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制方法》，砂石料装车过程产尘系数为0.01kg/t-装车，装货量为300万t/a，则此过程产尘量为30t/a。 评价要求在产品堆放区上方设置喷淋洒水装置，降尘效率为80%，再经车间阻隔降尘（阻隔效率70%），则粉尘排放量为1.8t/a，以无组织形式排放。 - 产品装卸粉尘产排一览表 污染物名称; 产生量; 治理措施; 去除效率; 排放量. 无组织粉尘; 30t/a; 采取喷淋除尘措施、车间阻隔降尘; 94%; 1.8t/a. 另外，评价对生产操作过程提出以下建议： ①装卸车辆在作业时，应尽量降低物料落差，并同时打开洒水喷头，对准装卸车进行洒水，以减少扬尘产生； ②厂区内道路尤其是运输车辆通道要及时洒水清扫，避免由于道路灰尘过多引起扬尘污染。 ③运输车辆及道路扬尘通过采取道路硬化，定期清扫、洒水降尘，运输车辆严密覆盖等措施抑尘。为了最大限度减少原材料及成品运输对外环境带来的不利影响，评价要求采取如下措施： 1）及时对厂区内地面进行洒水降尘及清扫； 2）运输车辆要封闭遮盖；粉料采用密封罐车运输，以减少原材料的散落； 3）运输车辆进出厂区，在厂区出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和回用沉淀池，对出厂车辆进行清洗，以防止车辆带泥出场，保持周边道路环境清洁。 4）厂区内运输道路出现裂纹、浅坑时，应及时进行修补，避免灰尘积存造成扬尘。 2、污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 大气污染物有组织排放量核算、无组织排放量核算以及大气污染物年排放量核算见下列表格。 - 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放速率kg/h; 核算年排放量t/a. 排气筒DA001; 颗粒物; 9.5; 0.476; 5.71. 排气筒DA002; 颗粒物; 7.9; 0.32; 1.90. 排气筒DA003; 颗粒物; 5.3; 0.03; 0.19. 有组织排放总计; 颗粒物; 7.8. ②无组织排放量核算 本项目无组织排放量核算一览表见下表。 - 本项目污染物无组织排放量核算一览表 序号; 位置; 产污 环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; 车间; 破碎、筛选; 粉尘; 车间墙体阻隔自然沉降、水喷淋装置; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 1.5. 2; 制砂; 车间墙体阻隔自然沉降、水喷淋装置; 1.0. 3; 原料库; 卸料; 加盖篷布、洒水、密闭卸料、降低卸料高差、水喷淋装置、传送密闭等; 0.15. 4; 厂区道路; 运输; 地面进行洒水降尘及清扫、运输车辆要封闭遮盖、设置车辆冲洗设施; 0.47. 5; 车间; 输送; 输送带进行全封闭、下料处采取喷淋除尘措施、车间阻隔降尘; 2.25. 6; 成品库; 装卸; 采取喷淋除尘措施、车间阻隔降尘; 1.8. 合计; 7.17. ③污染物排放总量 - 本项目大气污染物年排放量核算表 污染物; 有组织排放量（t/a）; 无组织排放量（t/a）; 年排放量（t/a）. 颗粒物; 7.8; 7.17; 14.97. 3、废气处理措施 本项目全厂废气处理措施见下表。 - 全厂废气处理措施一览表 排污工序; 污染物; 废气处理措施; 废气排放形式. 破碎、筛选工序; 粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 有组织. 制砂工序; 粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（DA002）; 有组织. 石粉筒仓; 粉尘; 仓顶除尘器+15m高排气筒（DA003）; 有组织. - 排放口参数一览表 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海波高度m; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 烟气流速m3/h; 烟气温度℃; 年排放小时h; 排放工况; 污染因子; 排放速率kg/h. 经度; 纬度. DA001; 115.785709789; 35.974399216; 44; 15; 1.4; 50000; 25; 6000; 正常; 粉尘; 0.95. DA002; 115.786128842; 35.973990594; 44; 15; 1.2; 40000; 25; 6000; 正常; 粉尘; 0.32. DA003; 115.786157002; 35.974276103; 44; 15; 0.5; 6000; 25; 6000; 正常; 粉尘; 0.03. - 项目各产尘点粉尘收集及环保治理措施的设置情况一览表 生产工序; 产尘位置; 处理措施; 排放 方式. 破碎、筛选工序; 破碎、筛选进料口、出料口; 破碎、筛选进料口、出料口设置密闭式集气罩; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 有组织. 车间墙体阻隔自然沉降、水喷淋装置; 无组织. 制砂工序; 制砂进料口、出料口; 制砂进料口、出料口设置密闭式集气罩; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（DA002）; 有组织. 车间墙体阻隔自然沉降、水喷淋装置; 无组织. 产品库; 石粉筒仓排空粉尘及装车粉尘; 仓顶袋式除尘器（1个筒仓配1套，共2套）+15m高排气筒（DA003）; 有组织. 原料卸料; 洒水、密闭卸料、降低卸料高差、水喷淋装置、传送密闭等; 无组织. 运输车辆; 地面进行洒水降尘及清扫、运输车辆要封闭遮盖、设置车辆冲洗设施; 无组织. 物料输送; 输送带进行全封闭、下料处采取喷淋除尘措施、车间阻隔降尘; 无组织. 成品装卸; 采取喷淋除尘措施、车间阻隔降尘; 无组织. 4、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中的的要求制定本项目废气污染源监测计划见下表。 - 全厂废气污染源监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/年，连续监测两天; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 排气筒（DA002）; 颗粒物. 排气筒（DA003）; 颗粒物. 上风向1个、下风向3个; 颗粒物. 二、废水 1、废水源强分析 本项目洗砂废水经循环沉淀池沉淀后循环利用，定期补充，不外排。生产车间洒水、厂区道路控尘洒水全部蒸发损失；运输车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，无外排，员工生活污水经化粪池处理后外运肥田。 （1）洗砂废水 项目洗砂废水经循环沉淀池沉淀后循环利用，定期补充，不外排。类比同类企业，洗砂工序每吨成品砂耗水量为1.25m3，项目洗砂量约为3333.3t/d，则洗砂用水量4166.7t/d，考虑蒸发散失按5%计，产品带走水分按成品量的5%计，则每天需要补充新鲜水量416.7t/d（125010t/a）。 建议企业设置600m3三级沉淀池+1座60m3底泥中转池+1套压滤机（处理能力为400t/h）对洗砂废水进行处理，沉淀池上清液及压滤机滤液作为洗砂用水回用，不外排。不会对周围地表水环境产生影响。 注：评价要求洗砂废水处理设施各沉淀池四壁及底部均进行防渗处理，保证各沉淀池都能达到防渗要求。 （2）运输车辆冲洗废水 本项目车辆清洗废水量为18.9m3/d（5670m3/a），通过集水坑槽排入沉淀池，沉淀池大小为20m3，回用于车辆清洗。 （3）生活污水 生活污水量为0.32m3/d（96m3/a），经化粪池（5m3）处理后外运肥田。 三、噪声 1、噪声源强分析 本项目噪声源主要为生产设备运行时产生的噪声，噪声级为85~90dB（A）。经采用隔声、基础减震、部分设备置于半地下等措施后噪声源噪声值控制在65~70dB（A）左右，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 - 设备噪声源强一览表 单位：dB（A） 噪声源位置; 设备名称; 噪声源强; 噪声治理措施; 治理后噪声. 生产车间; 破碎机; 90; 选用技术新、噪声低设备；采用隔声、基础减震等措施; 置于半地下; 70. 振动筛; 85; 置于半地下; 65. 制砂机; 90; /; 70. 滚筒式洗砂机; 90; /; 70. 本项目噪声源主要集中在生产车间，经过减振、声屏障和距离衰减后，到达受声点。其预测模式如下： ①室外点声源衰减公式 LAr=LAr0−20lgrr0 式中：LA（r）-点声源在预测点产生的A声级，dB（A）； LA（r0）-参考位置r0处的A声级，dB（A）； r-预测点距声源的距离，m； r-参考位置距声源的距离，m，取r0=1m。 ②多源叠加公式 式中：L－总等声级，dB（A）； n－声源数量； Li－第i个声源对受声点的声压级，dB（A）。 本项目主要设备运行过程中产生的噪声经墙体隔声和距离衰减后，对各个厂界的噪声影响详见下表。 - 噪声源对各厂界的噪声影响分析 单位：dB（A） 预测点 项目; 厂界. 北; 南; 西; 东. 车间; 鄂破机; 距离（m）; 35; 95; 40; 70. 贡献值; 42.1; 33.5; 41.0; 36.1. 反击破; 距离（m）; 35; 95; 50; 60. 贡献值; 42.1; 33.5; 39.0; 37.4. 振动筛; 距离（m）; 35; 95; 60; 50. 贡献值; 40.1; 31.5; 35.5; 37.0. 制砂机; 距离（m）; 35; 95; 70; 40. 贡献值; 42.1; 33.5; 36.1; 41.0. 滚筒式洗砂机; 距离（m）; 35; 95; 80; 30. 贡献值; 42.1; 33.5; 34.9; 43.5. 叠加贡献值; 48.8; 40.1; 44.9; 46.9. 标准限值; 昼间≤60，夜间≤50. 达标情况; 达标. 综上可知，项目采取治理措施后，建设项目各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 综上所述，本项目运行期噪声对区域声环境影响较小。 2、噪声监测计划 噪声污染源监测计划见下表。 - 噪声污染源监测计划 监测地点; 监测频次; 监测时间; 采样时间; 执行标准. 厂界外1m; 1次/季度; 2天; 昼夜各一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废物 1、固体废物影响分析 本项目固体废物包括一般固废和危险废物，一般固废主要为袋式除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣及员工生活垃圾；危险废物主要是机械设备产生的废机油。 （1）一般固废 ①袋式除尘器收集的粉尘 本项目袋式除尘器收集的粉尘量为963.09t/a，定期清理后作为产品（石粉料）外售。 ②压滤机滤饼 类比同类企业，冲洗平台沉淀池底泥产生量约为9t/a，洗砂废水沉淀池底泥产生量约为8300t/a,定期清理经压滤机压滤后滤饼（含水率约为40%）产生量约为4980t/a。暂存于一般固废暂存间，定期外售至建材生产企业。 ③员工生活垃圾 项目职工10人，生活垃圾产生量按0.5kg/（p·d）计，则生活垃圾产生量为1.5t/a，在厂区内设置垃圾箱，集中收集后由环卫部门统一收集处理。 （2）危险废物 ①废机油 根据企业提供资料，项目机械设备生产运行一定时间后，需要更换机油，以降低设备内部摩擦，保证设备的正常运行，项目机油更换周期为半年，则废机油产生量为0.2t/a，暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废机油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“非特定行业，900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”类危险废物，危险特性为T（有毒）和I（易燃性）。 危险废物分区暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处置，对环境影响不大。 项目危废产生情况一览表见下表。 - 项目危险废物产生情况一览表 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.2; 机械设备; 液态; 废矿物油; 矿物油; 半年; T、I; 交由有资质单位处置. 2、项目固体废物贮存场所分析 （1）一般工业固废环境影响分析 A、一般工业固废贮存及处置影响分析 本项目拟在厂区设置1座20m2的一般固废暂存间，可满足日常生产产生的一般工业固废贮存需求。一般固废暂存间应满足“防风、防雨、防渗”要求，各类一般固废分类收集后暂存在一般固废暂存间，及时清运，缩短在厂区堆存时间。 一般固废间采取防风防雨防晒措施、各类固废应分类收集、装贴环保图形标志；设置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求；本项目一般工业固废为固体，贮存在包装袋内，在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤等产生影响。 B、环境管理 建设方应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生一般工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现一般工业固体废物可追溯、可查询。 （2）危险废物环境影响分析 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》的相关要求，应积极推行危险废物的无害化、减量化、资源化，提出合理、可行的措施，避免产生二次污染。评价要求在生产车间东设置1座5m2的危废暂存间，项目产生的危险废物在厂区危废暂存间暂存后定期交由有资质的单位处置。在厂区内设置的危废暂存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订版）的规定要求做到：①危废暂存间需防漏、防渗，顶部设置防雨棚；②地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；③不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔断；④危废暂存间应设置符合标准的警示标志；⑤制定危废管理制度、应急预案、培训计划、年度管理计划，定期进行应急演练、培训，并及时送环保局备案；⑥按照要求建立完善的危废管理台账，且危废管理台账至少保存10年。 为防止发生污染事故，企业应加强对危废的临时存储和转运管理要求，严格执行以下措施： （1）危险废物收集 ①危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等； ②在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施； ③危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 （2）危险废物贮存容器 ①定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ②禁止将可能产生不良反应的不同物质一同存放。 ③无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 ④装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 ⑤盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2001标准附录A所示的标签。 （3）危险废物贮存设施建设要求 危险废物暂存间应按规定设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），同时危险废物贮存应严格按照国家有关危险废物处置规范进行，具体要求如下： ①危险废物暂存间基础必须防渗，渗透系数≤10-7cm/s； ②危险废物暂存间地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容； ③做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ④危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 （4）危险废物的转运 项目危险废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运还按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下： ①危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； ②项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 ③危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 ④危险废物产生单位必须严格执行《危险废物转移电子联单管理办法（试行）》，危险废物转移必须实行电子联单制度。危险废物转移电子联单通过《物联网系统》实现。危险废物产生者及其它需要转移危险废物的单位在转移危险废物之前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，通过《物联网系统》申请电子联单。危险废物移出者应当如实填写电子联单中产生单位栏目。危险废物转移时，通过《物联网系统》打印危险废物转移纸质联单，加盖公章，交付危险废物运输单位随车携带。危险废物运至接受单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接受单位，危险废物接受单位按照联单内容对危险废物核实验收，通过扫描电子联单条码进行接受确认。 ⑤废物处置单位的运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 （5）企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实 ①企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物统计、收集、贮存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行教育和培训，强化危险废物管理； ②企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； ③企业须对危险废物储运场所张贴警示标示，危险废物包装张贴警示标签； ④规范危险废物统计，建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称等，并及时存档以备查阅。 综上所述，项目固体废物的收集、贮运和转运环节应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。在加强管理并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。 五、地下水、土壤环境影响分析 本项目可能对地下水和土壤产生污染的途径如下：危废暂存间防渗不当，造成滤液下渗，污染地下水和土壤。 评价建议将项目厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。本项目防渗分区划分及防渗措施见下表。 - 本项目防渗分区要求一览表 序号; 防渗区域及部位; 防渗分区等级; 防渗性能. 1; 危废暂存间; 重点防渗区; 防渗系数为≤10-10cm/s；或参照GB16889执行. 2; 生产车间、沉淀池; 一般防渗区; 防渗系数为≤10-7cm/s. 3; 办公楼、厂区道路; 简单防渗区; 一般地面硬化即可. 本项目在落实分区防渗保护措施的前提下，项目建设对厂区及周围地下水、土壤环境的影响可接受。 六、生态 本项目位于河南省濮阳市台前县城关镇老庄村，周边无生态环境保护目标，无生态环境影响。 七、环境风险 项目主要风险内容为：危废暂存间的废机油泄露；项目危废暂存间按要求进行防渗，废机油进入地下水、土壤概率较小，评价认为项目风险可以接受。 八、环保“三同时”验收一览表 - 环保“三同时”验收一览表 项目名称; 污染源; 验收内容; 控制标准. 废气治理; 破碎、筛选工序; 袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）（1套）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 车间墙体阻隔自然沉降、水喷淋装置. 制砂工序; 袋式除尘器+15m高排气筒（DA002）（1套）. 车间墙体阻隔自然沉降、水喷淋装置. 石粉筒仓; 仓顶除尘器（1台/筒仓）+15m高排气筒（DA003）（1套）. 原料卸料; /; 厂房密闭+水喷淋装置（1套）. 输送粉尘; 输送带全封闭. 成品仓库; /. 车辆及道路扬尘; 车辆冲洗设施+厂区洒水. 厂区; 厂区安装视频监控系统、颗粒物排放在线监测系统（1套）和扬尘在线监测系统（1套），与管理部门联网. 废水治理; 洗砂废水; 600m3三级沉淀池+1座60m3底泥中转池+1套压滤机; /. 车辆冲洗废水; 车辆冲洗设施、沉淀池（20m3）; /. 生活污水; 化粪池（5m3）; /. 噪声治理; 生产车间; 基础减振、厂房隔声、部分设备置于半地下，合理布局; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 固废治理; 一般固废; 一般固废暂存间（20m2），1间; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求. 危险废物; 危废暂存间（5m2），1间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  | DA001（破碎、筛选工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | DA002（制砂工序） |  | 袋式除尘器+15m高排气筒（DA002） |  |
|  |  | DA003（石粉筒仓） |  | 仓顶除尘器+15m高排气筒（DA003） |  |
| 地表水环境 |  | 洗砂废水 | COD、氨氮、BOD5、SS | 经沉淀池处理后循环使用不外排 | 综合利用 |
|  |  | 车辆清洗废水 |  | 经沉淀池处理后循环使用不外排 |  |
|  |  | 生活污水 |  | 化粪池 |  |
| 声环境 |  | 生产设备和环保设备等机械噪声 | 等效连续A声级，Leq | 基础减震、厂房隔声、部分设备置于半地下等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | 袋式除尘器收集的粉尘定期清理后作为产品（石粉料）外售。 压滤机滤饼暂存于一般固废暂存间，定期外售至建材生产企业。 生活垃圾分类收集，暂存于生活垃圾桶，交由当地环卫部门处置。 危险废物暂存于危废暂存间，贮存在包装袋或包装桶内，定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 一般防渗区、重点防渗区，按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，重点防渗区：防渗系数为≤10-10cm/s；或参照GB16889执行；一般防渗区：防渗系数为≤10-7cm/s；简单防渗区：一般地面硬化即可 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | 场区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | 消防器材 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理制度 企业应制定企业环保管理规章制度，明确各项环保设施的操作规程和运行维护制度，建立健全环保档案和台账。具体要求如下： （1）制定环境保护管理制度，明确各废气、废水、噪声等采取措施控制污染； （2）对职工进行定期培训，规范操作，严防跑冒滴漏现象发生； （3）各类固体废物分类存放，防止造成二次污染； （4）安排专职人员对环保设施进行检查维护，保证设施正常运行，制定环保设施运行管理制度。 2.排污许可制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令 第11号），本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业42中的“93 金属废料和碎屑加工处理421，非金属废料和碎屑加工处理422”，含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”，属于简化管理。排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 3.排污口规范化要求 1）主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 2）一般固废暂存间、危废暂存间设置环保标志牌。 3）排污口标志牌的图形标志、图形颜色及装置颜色以及字体等要求按《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1）及《关于印发排污口标志牌技术规格的通知》（环办[2003]95号）执行。 4）排污口标志牌信息包括排污口编号、执行的排放标准、主要污染物及允许排放限值、排放去向、监制单位、监督举报电话等。 4.竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）要求：建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |  |  |  |  |

六、结论

濮阳市存鑫建材有限公司年产300万吨砂石料项目（建筑施工废弃物处置及综合利用）符合国家产业政策，项目选址合理，本项目在认真落实各项环保治理措施后，工程产生各项污染物能得到妥善的处理、处置，能够达到相关标准的要求，对周围环境影响较小。从环保角度分析，该项目建设可行。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 14.97t/a | / | 14.97t/a | +14.97t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 收集粉尘 | / | / | / | 963.09t/a | / | 963.09t/a | +963.09t/a |
|  | 压滤机滤饼 | / | / | / | 4989t/a | / | 4989t/a | +4989t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附件： 附件1：委托书 附件2：发改委备案 附件3：土地意见 附件4：土地证明 附件5：租赁协议 附件6：原料来源承诺 附件7：营业执照 附件8：资料真实性承诺书 附件9：专家意见及签字 附件10：技术评估报告 附图： 附图1：项目地理位置图 附图2：项目周围环境示意图 附图3：项目平面布置图 附图4：项目运输路线示意图 附图5：项目区及周边环境现状照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。